Транзисторы  2Т608А/ИУ

Кремниевые эпитаксиально-планарные n-p-n высокочастотные транзисторы 2Т608А/ИУ в металлостеклянном корпусе КТ-2, предназначены для работы в схемах аппаратуры специального назначения.

Транзисторы  соответствуют техническим условиям АЕЯР.432140.402 ТУ.

Масса транзистора не более 1,75 г

Т а б л и ц а 1 - Электрические параметры  транзисторов при приемке и поставке (Т=25ºС)

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | не менее | не более |
| Обратный ток коллектора, (UКБ=60В), мкА | IКБ0 | - | 10 |
| Обратный ток эмиттера (UЭБ= 4 В), мкА | IЭБ0 | - | 10 |
| Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте, (UКЭ=10В, IК=30мА, f=100МГц) | /h21Э/ | 2 | - |
| Емкость коллекторного перехода (UКБ=10В, f=5МГц), пФ | СК | - | 15 |
| Емкость эмиттерного перехода (UЭБ=0В, f=5МГц), пФ | СЭ | - | 50 |
| Статический коэффициент передачи тока, (UКБ=5В, IЭ=200мА, f=50Гц) | h21Э | 25 | 80 |
| Напряжение насыщения коллектор-эмиттер (IК=400А, IБ=80мА),В | UКЭнас | - | 1,0 |
| Напряжение насыщения база-эмиттер (IК=400А, IБ=80мА), В | UБЭ нас | - | 2,0 |
| Время рассасывания (IК=150мА, IБ1=-IБ2=15мА, tи≤30мкс, Q≥50), нс | tрас | - | 100 |

Т а б л и ц а 2 - Предельно допустимые значения параметров электрических режимов эксплуатации

| Наименование параметра, (режим измерения), единица измерения | Буквенное обозначение параметра | Норма |
| --- | --- | --- |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-база, В | UКБ макс | 60 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор-эмиттер , В | UКЭ макс | 60 |
| Максимально допустимое импульсное напряжение коллектор-эмиттер (при Rбэ≤1кОм, τи≤10мкс, Q≥2), В | UКЭ и макс | 75 |
| Максимально допустимое постоянное напряжение эмиттер-база, В | Uэбмакс | 4 |
| Максимально допустимый постоянный ток коллектора, мА | Iк макс | 400 |
| Максимально допустимый импульсный ток коллектора (τи≤10мкс, Q≥2), мА | Iк и макс | 800 |
| Максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора, Вт | Рк макс | 0,5 |
| Максимально допустимая температура перехода, ºС | Тпер. мах | 150 |
| Тепловое сопротивление, ºС/Вт | Rтп-окр.ср. | 200 |
| Температура окружающей среды, ºС | Токр.ср | От минус 60 до 125 |

Изготовитель:

ОАО «НПП  «Завод Искра»

432030,   г. Ульяновск,  проспект Нариманова, 75

тел.:  (8422) 46-81-90, факс:  (8422) 46-37-46, 46-37-47

e-mail:  iskra@iptk.ru;     Web сайт: www.zavod-iskra.ru